《水文学》考试大纲

本课程为水文与水资源工程专业的一门专业基础课程。设置目的：使学生了解水文学的研究对象、研究内容和研究途径。了解水文学与相关学科的联系，掌握基本的水文学概念和水文学方法，熟悉水文学的一般性、普遍性原理，为进一步学习水文水资源专业各门专业课打下良好的基础。

基本要求：使学生了解研究水文现象的三大途径：成因分析途径、数理统计途径、地理综合法的基本思想，掌握理解各种途径具体实现的成熟的水文学方法，以及方法本身依据的原理。了解径流形成过程的各个环节的研究方法和理论，以及计算方法所依据的原理。要求学生掌握我国各种时间尺度的水文要素量，如降雨量、蒸发量、径流量的分布和计算方法的原理。掌握产流和汇流理论和方法。

一 考试内容

- 水文学的研究对象和研究途径

⑴ 陆地上自然界中的水体及存在形式

水汽、降水（降雨、降雪，冰雹，霜冻）、河川径流、湖泊，沼泽、冰川、积雪、结冰等水体以气态、液态、固态形式存在于自然界中。自然界中的水体和水文现象与生活中遇到的水体和水现象之间的区别。

⑵自然界中的水文现象及水文学的研究内容

水汽输送，降水过程，河川径流形成和变化，湖泊、沼泽、冰川、积雪的形成和演变，干旱现象，河流冰情等水文现象的描述。

水文学的学科分支及主要研究内容：

a水文学气象学，主要研究大气中水分的形成、水汽的输送及分布规律。

b海洋水文学，主要研究海水的物理性质、化学性质、海水的运动和各种海洋现象的发生、发展规律及其内在联系。海水的物理化学性质如温度、盐度、密度、水色、透明度等；海洋现象如洋流、潮汐、波浪、泥沙等。

c陆地水文学：主要研究大陆表面上各种水体的水文现象，按研究水体的不同又可分为：①河川水文学，②湖泊（水库）水文学，③沼泽水文学，④冰川水文学；⑤河口水文学。

d地下水文学，主要研究地壳表层内的地下水的形成、分布与运动规律及其物理化学性质。

⑶水文现象的基本特性

说明水文现象的时程变化和地区分布特征的含义，阐述水文现象在时程变化上存在周期性和随机性的对立统一，水文现象在地区分布上存在相似性与特殊性的对立统一的特征。阐述时程变化的周期性和随机性的根源。说明地区分布上的相似性是由大尺度的气象和地理特征决定，特殊性是由具体流域或地区的下垫面条件，如土壤、岩石、植被、地形地貌、河网等较小尺度特征造成的。

⑷水文现象的研究途径

水文成因分析途径：根据水文站网和室外、室内试验的观测资料，从物理成因出发，研究水文现象的形成过程，以阐明水文现象的本质及其内在联系，揭示水文现象的成因规律，建立水文现象各要素间的定性或定量关系。

数理统计途径：基于水文现象具有的随机特性，根据概率理论，运用数理统计方法，处理长期实测所获得的水文资料，求得水文现象特征值的统汁规律。

地理综合途径：气候因素和地形地质等因素的分布具有地区特征。从而使水文现象的变化在地区的分布上也呈现出一定的规律性。因此，可建立水文现象的地区性经验公式，也可与地图结合在一起绘制水文特征的等值线等，以分析水文现象的地区特性，揭示水文现象的地区分布规律。

着重阐述三种途径的基本思想和方法实质。说明不同途径的优点和局限，以及它们在水文水资源领域生产和科研中的不同用途。

⑸水文学的发展历程

阐述水文学科的发生、发展和变化过以及当前的一些前沿研究领域。

- 自然界的水分循环和水量平衡

⑴水分循环的概念和类型

大循环、小循环，内陆水分循环的描述。中国五大水分循环系统介绍。强调水分循环和水量平衡是水文现象所遵循的最基本规律。

水分循环的影响因素：a气象因素，如温度、风速、风向、湿度等；b自然地理条件，如地形、地质、土壤、植被等；c是人类活动，包括各种水利措施和农业措施等，d是地理位置。强调气象因素是影响水分循环的主导因素。

⑵水量平衡方程的建立和应用

通过几个具体水量平衡方程的建立来说明水量平衡的含义。指出建立方程时必须明确研究范围和时段。举例说明水量平衡原理在检查水文成果时的重要应用。

- 河流及流域特征

⑴河流的形成与分段

河流的形成。河源、上游、中游、下游和河口的特征。

⑵河流基本特征

河流的长度及测量计算方法，河流横断面和纵断面及测量计算方法。单式断面和复式断面的概念。河道纵比降及测量计算方法。

⑶水系及河流地貌定律

斯持拉勒河流分级法。河数律、河长律、面积律和河流比降律的内容和公式。

⑷水系和流域特征

水系和流域概念的区别和联系，水系几何特征的描述，地形特征的描述。河网密度及其它河系特征系数的量测和计算。流域分水线的勾绘，流域几何特征，如面积、长度、宽度、流域平均高度和流域平均坡度的量测和计算，流域自然地理特征的描述：流域的地理位置、气候特征、下垫面条件。人类活动对水文现象的影响。流域自然地理特征的描述在各种水文分析报告中的作用。水系和流域基本资料的收集途径。

⑸水系和流域特征对水文情势的影响分析。

- 径流形成过程

⑴径流形成过程描述

径流的概念和表示方法，产流及扣损的概念，植物截留，填洼、下渗、河网入流、坡面汇流、河网汇流，流域汇流等概念的建立。

⑵径流形成的影响因素分析

气象因素，下垫面因素，人类活动影响因素对径流的影响情况分析。

⑶量过程及其组成流量过程线的特征点，流量过程的水源组成

⑷径流的表示方法和度量单位

径流量、径流深、径流模数、径流系数的定义和计算。

⑸河川径流情势我国河川径流分布

河川径流情势的含义，河川径流的时程变化特征，径流的年内变化，年际变化特征，洪、枯水特征及水温冰情特征。我国河川年径流的地理分布概述。

- 降水

降水的形成

⑴降水的形成和类型、降水要素

形成降水的三个因素：水汽含量、水汽上升运动、水汽冷却凝结。降水量，降水强度，降水历时，降水时间，降水面积等降水要素的含义。

⑵降雨时空分布特征的数值表示

说明用降雨量过程线表示降雨的时程变化特征，用等雨量线和分站累积降雨量表示降雨的空间分布特征。降雨过程线，累积雨量线，等雨量线的绘制方法。

⑶流域平均降雨量的计算

算术平均法，泰森多边形法，等雨量线法。

⑷积雪和融雪研究及估算

积雪和融雪过程描述。积雪的测量方法。融雪量的估算方法。

⑸降雨资料的审查和分析及缺测资料插补

等雨量线法和相邻站对照检查雨量资料的可靠性和合理性。由算术平均法，比例法，等雨量线法，加权平均法插补缺测资料的步骤。

⑹降水的观测

器测法及相关仪器的结构，观测方法。雷达测雨的原理和应用。气象卫星云图数据采集、云图识别、降雨量计算、雨区移动预测。

⑺我国降水时空分布

年降水量地理分布，暴雨分布，特大暴雨实例介绍。

- 植物截留与填洼

⑴植物截留机制和影响因素分析

影响植物截留的两大类因素：一是植物本身的生理特征，如树种、树龄、林冠厚度，茂密度等；二是气象因素，如降雨强度、蒸发、气温、季节、风等。

⑵植物截留量的估算方法研究

利用植物截留的主要影响因素通过实验建立经验估算的思路介绍。常用计算模型介绍：中国科学院地理所模型，四川凯江模型。

⑶填洼估算公式的建立

填洼物理过程描述。流域填洼过程在径流形成中作用。填洼面积分配曲线的概念，填洼估算公式的推导和应用。最大填洼量参数的分析和估计。

- 土壤水和土壤水运动

⑴土壤的水理特性

土壤物质组成：土粒、水、空气。砂粒、粉粒、和粘粒的定义。砂土、粘土、和壤土三种土壤的定义。土壤结构、土壤孔隙分布与土壤的透水、输水、蓄水性的关系。

土壤比重、土壤容重、土壤孔隙比、土壤孔隙率的定义和观测计算。

⑵土壤水分作用力、土壤水分的存在形式和土壤水分常数的含义

分子力、毛管力、重力、粘滞力、空气压力等土壤水分作用力的描述。土壤含水量的表示：土壤重量含水率，土壤容积含水率。各种土壤水分作用力与土壤含水量的关系。吸湿水，薄膜水，毛管水，重力水等水分存在形式的描述，以及它们与土壤水分运动的关系。土壤水分常数的定义，土壤水分常数在水文学中的意义和作用。

⑶土壤水的水力特性

毛细现象及毛管力,土水势的概念，总土水势、基质势、溶质势、压力势、重力势的定义。土壤水力特性的滞后现象

强调土水势是土壤水分受土壤中各种保守力而产生的势能，其中对水文学有重要意义的是毛管势和重力势。

⑷土壤水分运动方程的建立

土壤水流的连续方程的建立，饱和水流运动方程～达西定律介绍，渗透系数（水力传导度）的定义，说明达西定律的适用范围。非饱和水流运动的达西定律,非饱和土壤渗透系数的表示。非饱和水流的基本微分方程，非饱和水流的扩散方程的推导。

⑸土壤含水量的测定

称重法的测量和计算，射线法原理，负压计(张力仪)原理、结构和使用。

- 下渗

⑴流域下垫面土层水分分带

包气带和饱和带的概念。包气带的含水特征与毛管悬着水带、中间包气带、支持毛管水带的概念和描述。包气带土壤水分布特征描述，各种水分分带内的土壤含水量的消退和增长。

⑵下渗现象的描述：渗润阶段、渗漏阶段、渗透阶段的物理过程。下渗过程中土壤含水量的垂向分布规律。土壤水分的再分配过程。

下渗能力与下渗率概念的区别与联系。自然条件下的下渗描述。下渗与雨强的关系，下渗的空间分布。

⑶饱和下渗理论和非饱和下渗理论介绍

饱和下渗理论的基本假定，定解问题的建立，定解问题的求解思路及求解结果。非饱和下渗理论的基本假定，定解问题的建立，定解问题的求解思路及求解结果。理论下渗公式的意义及应用时的局限。

⑷下渗经验公式

霍顿公式的建立及公式参数的意义，公式参数的分析和确定。霍尔坦公式的建立及公式参数的意义，公式参数的分析和确定。考斯加柯夫公式的建立及公式参数的意义，公式参数的分析和确定。菲利浦下渗公式参数的分析和确定。理论下渗公式和经验下渗公式的比较分析。

⑸下渗实验与分析

径流试验场的概念。下渗的直接测定法：注水法与同心环下渗仪介绍。人工降雨法实验过程。

⑹水文分析法推求下渗曲线的原理和步骤

水文分析法推求下渗曲线的意义和基本原理，方法的应用条件。分析计算实例。

- 蒸散发计算

⑴水面蒸发的物理现象及蒸发量计算

水面蒸发的物理过程描述。水分汽化过程，凝结潜热与蒸发潜热的概念，蒸发潜热的计算公式，水汽扩散过程，水汽分子的扩散现象，空气对流引起的水汽输送，空气的紊动引起的水汽输送。影响水面蒸发的因素：a气象因素：饱和水汽压差，风或气流，温度, 降水量及强度和时空分布。b水体自身因素：水质，水深、水面的情况。c地理位置、地形、地貌情况。道尔顿定律及应用介绍。水面蒸发的观测计算：器测法，水面蒸发器类型、结构和观测。经验公式法，热量平衡法，彭曼法计算原理及计算公式推导。

⑵土壤蒸发的物理现象及蒸发量估算

土壤蒸发过程，土壤的蒸发三阶段规律。土壤蒸发影响因素：a气象因素，如温度、湿度、风速等，b土壤表面特征及地形等因素，如地下水埋深、土壤质地、土壤色泽等。土壤蒸发量的确定方法：器测法， 500型土壤蒸发器结构及土壤蒸发观测。经验公式法，水量平衡法。

⑶植物蒸发的物理现象及散发量估算

植物散发的物理过程。影响植物散发的因素：a植物生理条件：树种，树龄。b气象因素: 温度、湿度、日照和风速。

植物散发量的测定和估算：器测法，水量平衡法。

⑷流域蒸散发的计算

流域蒸散发的计算方法：长时段流域蒸散发量的水量平衡推算法，水热平衡推算法，经验公式计算法的原理。

计算短时段流域蒸散发量的蒸发模式原理。模式从流域蒸散发的供水因素和蒸散发能力两个方面出发来计算流域蒸散发量。一、二层蒸发模式公式及计算步骤。

⑸流域蒸散发能力的确定方法。

水面蒸发量折算法；辐射平衡法；经验公式法，辐射平衡法。重点讲解水面蒸发量折算法的做法，折算系数的分析和确定。

⑹我国蒸散发分布规律

多年平均蒸散发量在地区上的分布出现2个高值区和3个低值区介绍。

- 产流机制研究

⑴包气带特性和产流的关系

包气带的水分分带，包气带对降水的分配，蓄存和输移作用。包气带水分动态及水量平衡方程。包气带在产流中的作用，包气带对降雨过程进行的；两次再分配。

⑵流域产流理论

霍顿产流理论的产流条件分析，水源划分。霍顿的产流观念的局限。流域产流理论的发展：超渗地面径流产流机制，壤中流产流机制，饱和地面径流与回归流产流机制，地下径流产流机制的阐述。

⑶产流类型和产流模式

单点产流的九种类型，不同产流类型的下垫面特点及包气带特征。不同产流类型的影响一次降雨径流总径流的因素分析。九种产流类型概化和提炼，超渗产流和蓄满产流模式的提出。

- 流域产流

⑴山坡流域的分类

山坡流域的概念，山坡流域的四种类型及特征。的四种。山坡流域包含的产流类型

⑵流域产流模式和产流特征

流域的山坡流域组成，流域的产流特征由占主导地位的山坡流域的产流特征决定。单元流域产流特征影响因素分析：a流域下垫面的构成：地形地貌，地质构造、土壤分布、植被分布，流域形状及河网特征等。b流域上的水分因素：降雨、蒸发、下渗、土壤湿度、地下水位等。

⑶流域上产流面积的变化与发展

部分面积产流与全流域产流的概念。湿润地区蓄满产流面积的发展特点，超渗产流面积发展的特点。产流面积空间变化统计特性曲线：流域蓄水容量面积分配曲线及常用函数形式；流域下渗能力面积分配曲线的表示。

⑷蓄满产流模式的产流计算

蓄满产流的降雨径流关系，流域蓄水容量面积分配曲线与蓄满产流的降雨径流关系之间的转换。流域蓄水容量面积分配曲线计算产流量的原理和公式以及产流量计算的步骤。蓄满产流的降雨径流关系查算产流量的方法。

⑸超渗产流的产流量计算

下渗曲线的转换与原理。超渗产流量计算原理和计算步骤。

- 河槽洪水演算

⑴洪水波的运动

洪水波的概念及形态描述，洪水波的运动及特征，洪水波的变形，洪水波的附加比降与相应流量的传播。河段断面洪水流量过程线与洪水波要素的关系。

⑵洪水波的分类

洪水波运动方程的化简及分类，运动波、扩散波、惯性波、动力波的运动特性。运动波、扩散波水位流量关系的特点。

⑶洪水波波速分析及计算

塞当公式的推导，洪水波波速分析的水文学方法。

⑷河槽调节与蓄泄关系

河槽调节演算的基本原理，槽蓄曲线的概念及分析。河槽洪水波运动微分方程及边界条件的处理和数学表达。

入流、单位入流、延迟单位入流、矩形单位入流、延迟矩形单位入流的概念及数学表达式。河段复杂入流的处理。

⑸河槽洪水演算的特征河长方法

特征河长的概念，特征河长的计算公式推导，工程实践中的特征河长分析计算。N个特征河长河段的微分方程的建立，河段汇流瞬时单位线概念及公式。河段汇流的出流公式卷积表达式。河槽洪水演算的特征河长法原理及步骤。演算实例。

⑹河槽洪水演算的其它方法简介

工程中其它河槽洪水演算方法的基本思路。

- 水文线性系统基本理论

⑴线性系统基础介绍

系统概念，线性系统与非线性系统概念，线性系统的叠加性和倍比性定义。线性系统的微分方程。时变与时不变系统概念，集总型和分散型系统概念。

⑵线性时不变系统的卷积表达式*

拉普拉斯变换和逆变换的定义，拉普拉斯变换表的使用。拉普拉斯变换的基本性质，拉普拉斯变换的卷积定理。拉普拉斯变换在解高阶线性微分方程中的应用。

- 流域汇流

⑴流域汇流分析

坡面汇流、河网汇流与流域汇流三者间的关系。影响汇流的因素分析。流域汇流时间、流域滞时的概念

⑵地面径流成因公式

等流时面积概念，地面径流成因公式的建立，等流时线汇流的概念。

⑶经验单位线汇流计算的方法和原理

经验单位线的定义，经验单位线法汇流计算的原理和应用时的假定。经验单位线法汇流计算的步骤。

⑷瞬时单位线汇流计算的方法和原理

纳希瞬时单位线的定义，S曲线的意义和时段单位线的转换。瞬时单位线参数和推求的矩法原理，实例介绍。

⑸线性分散流域汇流模型

流域的植被、土壤、地形和地质条件差异造成的洪水差异分析。暴雨空间分布，因时程分配造成的洪水差异分析。单元流域的划分，流域出口断面流量的合成。

⑹经验单位线推算流域出流的计算

给定流域经验单位线和地面净雨过程，推算流域出口断面洪水过程。

- 湖泊、沼泽水文问题介绍

⑴湖泊、沼泽的形成和形态特征描述

⑵湖泊、沼泽的形态特征值的计算方法介绍。

二 考核要求

了解水系和流域概念的区别和联系，水系几何特征的描述，地形特征的描述。河网密度及其它河系特征系数的量测和计算；降水的形成；降雨时空分布特征的数值表示；植物截留机制和影响因素分析；土壤的水理特性；土壤水分作用力、土壤水分的存在形式；土壤水分运动方程的建立；饱和下渗理论和非饱和下渗理论；水面蒸发的物理现象及蒸发量计算；包气带特性和产流的关系；山坡流域的分类；流域汇流分析；分散流域汇流模型。

掌握水量平衡方程的建立明确水量平衡原理的重要意义; 流域平均降雨量的计算、降雨资料的审查和分析及缺测资料插补；填洼估算公式的建立；下渗现象的描述；土壤蒸发的物理现象及蒸发量估算；植物蒸发的物理现象及散发量估算；流域蒸散发的计算；流域产流理论，产流类型和产流模式；蓄满产流模式的产流计算；超渗产流的产流量计算；地面径流成因公式；经验单位线汇流计算的方法和原理；瞬时单位线汇流计算的方法和原理。

参考书目

- 《水文学原理》，芮孝芳著,中国水利水电出版社，2004；

- 《水文学》，黄锡荃、李惠明、金伯欣，高等教育出版社，1993。